КАРТОЧКА ТОВАРА

КОРПУС ФИЛЬТРА

CANATURE  0835

- Характеристики

- Оплата и доставка

Производитель: CANATURE

Артикул: 0835 (или код товара и наименование в 1С)

Тип позиции: Складская

Единица измерения: шт

Осталось ____ штуки

ЦЕНА _________ руб.

Дата обновления информации: ________(дата, время)

| Вес, кг 3,9 |  |
| --- | --- |
| Тип базы стандарт |  |
| Размер баллона,(шир. х выс.) мм 207х897 |  |
| Глубина, мм 207 |  |
| Отверстие 2,5” - 0 |  |
| Объем, л 24,8 |  |

Количество

Добавить в корзину

Заказать в 1 клик

Конец формы

Добавить к сравнению

Самовывоз со склада - г. Москва, ул. Электродная, д. 11,

БП  ШТЕРН ЭСТЕЙТ, офис 210:  бесплатно

Доставка до терминала ТК в Москве:  бесплатно

## Описание

Напорные корпуса из армированного стекловолокном полиэфирного пластика гарантируют многолетнее и надежное использование в установках водоподготовки и фильтрации.  Для придания максимальной прочности и способности работать под давлением, корпуса имеют намотку из стекловолокна, пропитанную эпоксидной смолой.

Данные баллоны являются одними из самых востребованных и широко распространенных корпусов для водоочистительных систем в загородных домах или коттеджах.

В зависимости от типа наполнения и комбинации деталей, корпуса фильтров способны очищать воду от различных примесей, ориентируясь на требования пользователя и показатели анализа воды.

Конструкция:

Корпус представляет собой резервуар с верхним или верхним и нижним отверстием.

В непосредственном контакте с водой находится внутренняя часть корпуса, изготовленная из пластика, полиэтилена высокой плотности (HDPE) пищевого качества.

Снаружи, для придания максимальной прочности и способности работать под давлением, корпуса имеют обмотку из стекловолокна, пропитанную эпоксидной смолой.

Характеристики:

Корпуса имеют диаметры от 8" до 63" с отверстиями 2.5" - 8 NPSM; 4" - 8 - UN; 6 - FLG.

Корпус подходит для работы с солью (NaCl) и устойчив к 5%-м растворам HCl, H2SO4 и NaOH.

Материалы:

Основа: линер – бесшовная основа (полиэтилен высокой плотности):

-	имеет ровную и гладкую внутреннюю поверхность;

-	устойчива	к воздействию	химических	реагентов	(щелочи,	кислоты)	и  деионизированной воды;

-	устойчива к истиранию.

Внешнее покрытие: Стекловолокно с эпоксидной смолой и отвердителем.

Корпус фильтра для фильтрации предназначен для использования в системах водоочистки загородных домов и коттеджей. Продукт используется с различными фильтрующими средами и химическими реагентами для очистки воды от различных примесей и улучшения химического анализа воды. Прошел строгую проверку качества. Оборудование обладает высокой работоспособностью.

Таблица технических характеристик

| Общее |  |
| --- | --- |
| Тип базы стандарт |  |
| Размеры, мм |  |
| Размер баллона 207х897 |  |
| Масса, объём |  |
| Вес, кг 3,9 |  |
| Объём упаковки, м3 - |  |
| Объем, л 24,8 |  |
| Прочее - Рабочее давление - до 10 бар - Рабочая температура - от +1 до +49°С - Материал корпуса - композит |  |
| Артикул поставщика из базы 1С |  |
| Страна | КНР |
| Гарантия (лет) | 1 год |
| Назначение использования | удаление железа удаление марганца удаление сероводорода удаление солей жёсткости осветление воды аэрация воды очистка от механических примесей |

  - Корпус изготовлен в соответствии с международными стандартами NSF/ANSI 44 и NSF/ANSI 61, и рассчитан на работу в гидравлических системах с избыточным давлением.

  - Запрещается проведение любых работ с корпусом без перекрытия подачи воды и без сброса давления.

  - Корпус предназначен для фильтрации воды и не предназначен для работы под вакуумом или со сжатым воздухом.

Особенности корпуса:

- Высокопрочный и долговечный композитный материал изготовления, армированный стекловолокном;

- Изготовлен по бесшовной технологии;

- 100% устойчивость к ржавчине и коррозии.

- Максимальная прочность и надежность резьбовых отверстий;

- Материал внутреннего лайнера: полиэтилен пищевого класса;

- Возможность комбинировать корпус с различными системами фильтрации.

## Условия эксплуатации:

- Максимальное рабочее давление: 10,5 бар

- Рабочая температура: 1 - 45оС

- Корпуса  проходят  испытания:  250000  циклов  изменения  давления  от  0  до 10 бар

- Разрушение корпуса происходит при давлении 40 бар

- Максимальный вакуум: 75 мм рт. Ст. ≈ 0,1 бар

Так же можно добавить внизу карточки товара вкладки с переадресацией:

- на дистрибьюцию,

- адаптеры/заглушки,

- управляющие клапаны,

- загрузки/смолы,

- солевые баки,

- термочехлы,

- аэрацию.

В категорию «Вам может быть полезно»